Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Омской области

«Седельниковский агропромышленный техникум»

Инструкционно-технологическая карта

«Разборка-сборка топливного насоса высокого давления                                                 двигателя КАМАЗ-740»

УП.01.02.  Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей

по профессии СПО 23.01.03  Автомеханик

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омской области, 2017

Министерство образования Омской области                                                                                 БПОУ  «Седельниковский агропромышленный техникум»

План занятия П/О

Группа   11           Профессия     Автомеханик             Мастер   Баранов В.И.

УП.01.02. Устройство, техническое обслуживание и ремонт автомобилей.

Тема: Разборка и сборка автомобиля с целью изучения устройства автомобиля.

Тема занятия: Разборочно-сборочные работы с изучением приборов системы питания дизельного двигателя.

Тип занятия: Формирования и совершенствования трудовых умений и навыков.

Вид занятия: Комбинированное.

Время: 6 часов.

Цель занятия:

Обучение практическим приемам разборочно-сборочных работ с изучением приборов системы питания дизельного двигателя.

Задачи занятия:

Обучающие:

Формирование и усвоение приемов  проведения разборочно-сборочных работ системы питания дизельного двигателя.

Формирование у студентов профессиональных навыков при выполнении разборочно-сборочных работ системы питания дизельного двигателя.

Развивающие:

Формирование у студентов умения оценивать свой уровень знаний и стремление его повышать, осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач;

Развитие навыков самостоятельной работы, внимания, координации движений, умения осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

Воспитательные:

Воспитание у студентов аккуратности, трудолюбия, бережного отношения к  оборудованию и инструментам, работать в коллективе и команде.

Понимание сущности и социальной значимости своей будущей профессии, пробуждение эмоционального интереса к выполнению работ.

Дидактические задачи:

Закрепить полученные знания, приемы, умения и навыки по выполнению    разборочно-сборочных работ с изучением узлов и деталей системы питания дизельного двигателя.

В ходе занятия у студентов формируются

Профессиональные компетенции:

ПК 1.3. Разбирать, собирать узлы и агрегаты автомобиля и устранять неисправности.

Общие компетенции:

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

Литература:

Ламака, Ф. И. Лабораторно-практические работы по устройству грузовых автомобилей. – М. : Издательский центр «Академия», 2014. – 224 с.

Кузнецов А.С. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: в 2 ч. – учебник для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. - М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Кузнецов А.С. Слесарь по ремонту автомобилей (моторист): учеб. пособие для нач. проф. образования / А.С. Кузнецов. – 8-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013.

Автомеханик / сост. А.А. Ханников. – 2-е изд. – Минск: Современная школа, 2010.

Виноградов В.М. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей: Основные и вспомогательные технологические процессы: Лабораторный практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / В.М. Виноградов, О.В. Храмцова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012.

Петросов В.В. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Петросов. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Карагодин В.И. Ремонт автомобилей и двигателей: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. Образования / В.И. Карагодин, Н.Н. Митрохин. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2005.

Коробейчик А.В.  к-68 Ремонт автомобилей / Серия «Библиотека автомобилиста». Ростов н/Д: «Феникс», 2004.

Чумаченко Ю.Т., Рассанов Б.Б. Автомобильный практикум: Учебное пособие к выполнению лабораторно-практических работ. Изд. 2-е, доп. – Ростов н/Д: Феникс, 2003.

Слон Ю.М. С-48 Автомеханик / Серия «Учебники, учебные пособия». – Ростов н/Д: «Феникс», 2003.

Иллюстративный материал – рис. 1–4, учебные плакаты, стенды системы питания двигателя КАМАЗ-740.

Применяемые оборудование, приспособления, инструменты и материалы:

Монтажное оборудование, приспособления и инструменты —

ТНВД в сборе с муфтой опережения впрыска топлива, всережимным регулятором частоты вращения коленчатого вала, топливная форсунка, приспособление для отворачивания гайки крепления муфты опережения впрыска топлива; тиски, комплект рабочих

инструментов, динамометрический ключ, комплект специальных приспособлений для разборки насосной секции.

1. Изучить схему питания двигателя КАМАЗ-740 топливом, устройство и работу его агрегатов. Для изучения использовать схему топливной системы двигателя КАМАЗ-740 на рис. 1 и схему ТНВД на рис. 2.

Рис. 1. Топливная система двигателя КАМАЗ-740 (четырехтактного дизеля):

1 – фильтр тонкой очистки топлива; 2, 14 – топливоподкачивающие насосы; 3, 7–9, 11–13,

17–19 – топливопроводы; 4, 5 – тройники; 6 – топливный бак; 10 – фильтр грубой очистки

топлива; 15 – форсунка; 16 – насос высокого давления; 20 – кран отбора топлива к подогревателю;→ – направление движения топлива

2. Частично разобрать ТНВД (см. рис. 2) следующим образом:

− снять муфту опережения впрыска топлива 20 с кулачкового вала ТНВД, снять стопорные шайбы 10;

− снять крышку 15 в сборе с рычагами, насос 26 и уплотнительные прокладки, шайбы, заднюю крышку подшипника.

Рис. 2. Схема разборки топливного насоса высокого давления:

1, 3 – винты с шайбами; 2 – крышка подшипника задняя в сборе; 4, 12, 14, 19, 28 – шайбы

плоские; 5 – ввертыш; 6 – фильтр в сборе; 7, 27 – прокладки; 8 – прокладка задней крышки; 9 – секция в сборе; 10 – шайба стопорная штуцера; 11, 25 – гайки с шайбами; 13, 18 – болты с шайбами; 15 – крышка регулятора верхняя; 16 – прокладка верхней крышки; 17 – шплинт-проволока; 20 – муфта опережения впрыска топлива в сборе; 21 – гайка колпачковая с шайбой; 22 – винт; 23 – кожух защитный; 24 – корпус топливного насоса высокого давления в сборе; 26 – насос топливный низкого давления в сборе.

3. Разобрать секцию ТНВД (см. рис. 3) в следующем порядке:

− вывернуть штуцер 8 секции ТНВД;

− снять упор 7 с регулировочными шайбами 5 и 6 и пружиной 4;

− снять нагнетательный клапан 3 вместе с прокладкой 2 и корпусом 1;

− снять тарелку пружины толкателя 20, пружину 19, шайбу 18;

− вынуть упорное кольцо 17, плунжер 16, втулку плунжера 15, уплотнительное кольцо 14, поворотную втулку плунжера 9.

Рис. 3. Схема разборки секции топливного насоса высокого давления:

1 – корпус клапана; 2 – прокладка; 3 – клапан нагнетательный; 4, 19 – пружины; 5, 6, 11, 18 – шайбы; 7 – упор пружины клапана; 8 – штуцер топливного насоса; 9 – втулка плунжера поворотная с осью в сборе; 10, 12 – штифты; 13 – корпус секции с фланцем в

сборе; 14 – кольцо уплотнительное; 15 – втулка плунжера; 16 – плунжер; 17 – кольцо упорное; 20 – тарелка пружины толкателя.

4. Собрать секцию ТНВД и в целом ТНВД в последовательности, обратной их разборке, выполняя следующие рекомендации:

− момент силы затягивания гайки крепления муфты опережения впрыска топлива – 100-120 Н·м;

− при сборке плунжерной пары совместить продольный паз поворотной втулки

с установочным штифтом корпуса секции ТНВД;

− затягивание штуцера секции ТНВД выполнять с моментом силы 100-120 Н·м;

− плунжер установить меткой в сторону перепускного отверстия.

5. Изучить форсунку двигателя КАМАЗ-740 (см. рис. 4).

Рис. 4. Форсунка двигателя КамАЗ-740:

1 – игла распылителя; 2 – кольцевая полость;                               3 – распылитель; 4 – накидная гайка; 5 – проставка;

6 – штифты; 7 – штанга; 8 – корпус; 9 – уплотнительное

кольцо; 10 – штуцер; 11 – сетчатый фильтр; 12 – втулка;

13 – регулировочные шайбы; 14 – опорная шайба;

15 – пружина

6. Разобрать форсунку двигателя КАМАЗ-740 в следующем порядке:

− зажать форсунку в тисках распылителем вверх;

− отвернуть гайку распылителя 4;

− снять распылитель 3, проставку 5, штангу 7, пружину 15, регулировочные

прокладки 13;

− вывернуть штуцер подвода топлива 10, вынуть сетчатый фильтр 11.

Собрать форсунку двигателя КАМАЗ-740 в последовательности, обратной разборке. При сборке момент силы затягивания гайки распылителя 70-80 H . м.

Контрольные вопросы к заданию

1. Какое назначение у ТНВД?

2. Что произойдет, если нарушить регулировку болта ограничения максимальной частоты вращения коленчатого вала?

3. Чем регулируется давление подъема иглы форсунки и каково это давление?

4. Можно ли устанавливать в форсунку двигателя КАМАЗ распылители с форсунок других двигателей?

Инструкционно-технологическая карта

Разборка-сборка топливного насоса высокого давления и форсунки двигателя КамАЗ-740.

| Последовательность операций | Инструмент, приспособление | Технические условия и указания |
| --- | --- | --- |
| 1. Разборка топливного насоса высокого давления |  |  |
| 1. Отвернуть гайку крепления муфты опережения впрыска топлива | Специальное при- способление из комплекта |  |
| 2. Снять муфту с кулачкового вала ТНВД | - | См. рис. 2 |
| 3. Вывернуть винты крепления защитных кожухов | Отвертка |  |
| 4. Снять кожухи | - |  |
| 5. Вывернуть болты крепления верхней крышки, снять пружинные и плоские шайбы | Ключ гаечный 10 мм |  |
| 6. Снять крышку в сборе с рычагами | - |  |
| 7. Снять уплотнительную прокладку | - | Снимать осторожно |
| 8. Отвернуть гайки крепления топливо- подкачивающего насоса | - | См. рис. 2 |
| 9. Снять насос и уплотнительную про- кладку | Ключ гаечный 13 мм |  |
| 10.Вывернуть винты крепления задней крышки подшипника | - |  |
| 11.Снять шайбы, крышку и уплотни- тельную прокладку | Отвертка |  |
| 2. Разборка секции топливного насоса высокого давления |  |  |
| 1. Вывернуть штуцер секции ТНВД | Ключ гаечный 19 мм | См. рис. 3 |
| 2. Снять упор с регулировочными шайбами и пружиной | - |  |
| 3. Снять нагнетательный клапан вместе с прокладкой и корпусом | Приспособление из комплекта для снятия клапана |  |
| 4. Снять тарелку пружины толкателя, пружину, шайбу | - |  |
| 5. Вынуть упорное кольцо, плунжер, втулку плунжера, уплотнительное кольцо, поворотную втулку плунжера | - |  |
| 3. Сборка секции топливного насоса высокого давления |  |  |
| 1. Установить поворотную втулку плунжера, уплотнительное кольцо, втул- ку плунжера, плунжер, упорное кольцо Плунжер установить меткой в сторону перепускного отверстия. | - | Продольный паз пово- ротной втулки совмес- тить с установочным штифтом корпуса секции ТНВД |
| 2. Установить шайбу, пружину, тарелку пружины толкателя | - | - |
| 3. Установить нагнетательный клапан с прокладкой и корпусом | - | - |
| 4. Установить упор с регулировочными шайбами и пружиной | - | - |
| 5. Завернуть штуцер секции топливного насоса динамометрический | Ключ гаечный 19мм, ключ | Момент силы затягива- ния штуцера 100120 Н·м |
| 4. Сборка топливного насоса высокого давления |  |  |
| 1. Установить под заднюю крышку подшипника вала ТНВД уплотнительную прокладку и завернуть винты крепления задней крышки подшипника | Ключ гаечный 13 мм |  |
| 2. Установить уплотнительную про- кладку под топливоподкачивающий насос | - | См. рис. 2-3 |
| 3. Установить насос, закрепить его гай- ками с пружинными шайбами | Ключ гаечный 13 мм |  |
| 4. Установить прокладку под верхнюю крышку | - |  |
| 5. Установить крышку в сборе с рычагами | - |  |
| 6. Закрепить крышку болтами с пружинными шайбами и плоскими шайбами | Ключ гаечный 10 мм |  |
| 7. Установить кожухи и закрепить винтами | - |  |
| 8. Установить муфту опережения впрыска топлива на кулачковый вал насоса | Отвертка |  |
| 9. Закрепить муфту гайкой | Специальное приспособление | Момент силы затягива-ния 100-120 Н·м |
| 5. Разборка форсунки двигателя КАМАЗ-740 |  |  |
| 1. Зажать форсунку в тисках | Тиски | Распылитель вверху |
| 2. Отвернуть гайку распылителя | Ключ гаечный 19 мм | См. рис. 4 |
| 3. Снять распылитель, проставку, штангу, пружину, регулировочные прокладки | - |  |
| 4. Вывернуть штуцер подвода топлива | Ключ гаечный 17 мм |  |
| 5. Вынуть сетчатый фильтр из корпуса | - |  |
| 6. Сборка форсунки двигателя КАМАЗ-740 |  |  |
| 1. Установить сетчатый фильтр в корпус форсунки | - | См. рис. 4 |
| 2. Завернуть штуцер подвода топлива | Ключ гаечный 17 мм |  |
| 3. Установить в корпус регулировочные прокладки, пружину, штангу, проставку, распылитель | - |  |
| 4. Завернуть гайку распылителя | Ключ гаечный 19 мм |  |
| 5. Освободить форсунку из тисков | - |  |