бюджетное образовательное учреждение Омской области

начального профессионального образования

«Профессиональное училище № 65».

ТЕСТ

Типы сварных соединений

МДК 02.01. Оборудование, техника и технология электросварки

ПМ.02.  Сварка и резка деталей из различных сталей, цветных металлов и их сплавов, чугунов во всех пространственных положениях

по профессии 150709.02 Сварщик (электросварочные и газосварочные работы)

Составил: Баранов Владимир Ильич                                                                                                             мастер производственного обучения

Седельниково, Омская область, 2013

Типы сварных соединений.

Тест.

Каждый вопрос имеет один или несколько правильных ответов. Выберите верный ответ.

1.	Сварным соединением называется:

а)	неразъемное соединение, выполненное сваркой;

б)	разъемное соединение, выполненное сваркой;

в)	неразъемное соединение, выполненное пайкой.

- Стыковым соединением называется:

а)	     сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу различными поверхностями;

б)	сварное соединение двух плоских или трубных элементов, примыкающих друг к другу торцевыми поверхностями;

в)	сварное соединение двух элементов, примыкающих друг к другу основной и торцевой поверхностями.

- Угловым соединением называется:

а)	сварное соединение, в котором основные поверхности элементов примыкают друг к другу без перекрытия торцев;

б)	сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга;

в)	сварное соединение двух элементов, расположенных под углом друг к другу в месте примыкания их краев.

- Нахлесточным соединением называется:

а)	сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и частично перекрывают друг друга;

б)	сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены под углом друг к другу;

в)	сварное соединение, в котором свариваемые элементы расположены параллельно и не перекрывают друг друга.

- Тавровым соединением называется:

а)	сварное соединение, в котором торцы двух элементов примыкают под углом;

б)	сварное соединение двух элементов, расположенных под углом друг другу в месте примыкания их краев;

в) сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к основной поверхности другого элемента.

6.	Торцовым соединением называется:

а)	сварное соединение, в котором торец одного элемента примыкает под углом к основной поверхности другого элемента;

б)	сварное соединение, в котором торцовые поверхности элементов примыкают друг к другу;

в)	сварное соединение, в котором основные поверхности элементов примыкают друг к другу без перекрытия торцев.

7.	На рисунке представлено соединение:

а)	стыковое;

б)	угловое;

8. На рисунке представлено

соединение:

а)	нахлесточное;

б)	угловое;

в)	торцовое.

в)	торцовое.

9.	На рисунке представлено соединение:

а)	нахлесточное;

б)	угловое;

в)	тавровое.

10.	На рисунке представлено
соединение:

а)	торцовое;

б)	угловое;

в)	тавровое.

Эталон ответа:

| вопрос | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ответ | а | б | в | а | в | в | а | а | а | а |

Критерии оценок тестирования:

Оценка «отлично»  9-10 правильных ответов или 90-100% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «хорошо»   7-8 правильных ответов или 70-89% из 10 предложенных вопросов;

Оценка «удовлетворительно»  5-6 правильных ответов или 50-69% из 10 предложенных вопросов;

Оценка неудовлетворительно»   0-4 правильных ответов или 0-49% из 10 предложенных вопросов.

Список использованной литературы

- Галушкина В.Н. Технология производства сварных конструкций: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2012;

- Овчинников В.В. Технология ручной дуговой и плазменной сварки и резки металлов: учебник для нач. проф. образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2010;

- Маслов В.И. Сварочные работы6 Учеб. для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2009;

- Овчинников В.В. Оборудование, техника и технология сварки и резки металлов: учебник – М.: КНОРУС, 2010;

- Куликов О.Н. Охрана труда при производстве сварочных работ: учеб. пособие для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2006;

- Виноградов В.С. Электрическая дуговая сварка: учебник для нач. проф. образования – М.: Издательский центр «Академия», 2010.