Министерство образования Московской области

Государственное автономное профессиональное

образовательное учреждение Московской области

«Егорьевский промышленно-экономический техникум»

Контрольная работа

по спецтехнологии на тему:

«Расчётно-технологическая часть.

Технологический процесс выполнения работы

оштукатуривания известково-цементным раствором

стен железобетонного дома»

Выполнила:

обучающаяся 2 курса  группы №12-6шт

по профессии «Штукатур»

Борисова Анастасия Евгеньевна

Проверили:

Шемардина М.В. – преподаватель спецдисциплин,

Образцова Т. И. - преподаватель информатики и ИКТ

г. Егорьевск, 2014

Расчётно-технологическая часть.

Технологический процесс выполнения работы

(технологическая карта)

В моей работе производится оштукатуривание стен железобетонного дома. В жилых домах и общественных зданиях выполняется улучшенная штукатурка в 3 слоя (обрызг, грунт, накрывка). Технологический процесс заключается в следующем:

| № п/п | Наименование операции | Инструменты и оборудование | Инвентарь и приспособления | Материал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нанести обрызг | Ковш, мастерок, сокол, штукатурная станция | Ящик для раствора, стремянка | Раствор для обрызга |
| 2 | Нанести грунт | Мастерок, сокол, штукатурная станция | Ящик для раствора, стремянка | Раствор для грунта |
| 3 | Разровнять поверхность | Полутёрок | Стремянка | _______ |
| 4 | Нанести накрывку | Мастерок, сокол, штукатурная станция | Ящик для раствора, стремянка | Раствор для накрывки |
| 5 | Разровнять поверхность | Полутёрок | Стремянка | _______ |
| 6 | Затирание поверхности | Тёрка, окамёлок, затирочная машина | Стремянка, ведро | Вода |
| 7 | Контроль качества | Правило, отвес, уровень | Стремянка | _______ |

Экономическая часть

Рассчитать необходимое количество материала, необходимое для подготовки каменной поверхности и оштукатуривания её известково–цементным раствором.

Размер помещения 6*3*2,5 м, размер двери 2*1 м, размер окна 1,5*1 м.

| Дано: Поверхность - 6*3*2,5 м Дверь - 2*1 м Окно - 1,5*1 м Цементно-известковый раствор Каменная поверхность Найти: V р-ра -? | Решение: 1. Подготовка поверхности, материалы для подготовки каменной поверхности не потребуются. 2. Рассчитаем количество раствора. А) Рассчитаем площадь двери и окна: Sдв. = 2*1=2 м2 Sок. = 1,5*1=1,5 м2 Б) Рассчитаем площадь стен: I ст. = 6*2,5-1,5 = 14 м2 II ст. = 3*2,5-2 = 5,5 м2 III ст. = 6*2,5 = 15 м2 IV ст. = 3*2,5 = 7,5 м2 Sобщ = I+II+III+IV Sобщ = 15+5,5+15+7,5 = 42 м2 В) Рассчитаем количество раствора для оштукатуривания стен (V р-ра). 100 м2 – 1,8 м3 42 м2 – Х м3_________ (42*1,8)/100 = 0,76 м3 Ответ: потребуется 0,76 м3 раствора. |
| --- | --- |

Список использованной литературы

- Белов Н.В. Общий справочник инженера строителя. Строительные и отделочные работы. Расход материалов. – Минск: Хорвест, 2007. – 490 с.

- Черноус Г.Г. Штукатурные работы: учебное пособие для нач. проф. образования. – М.: ИЦ «Академия», 2012. – 224 с.

- Чмырь В.Д. Материаловедение для отделочников-строителей. Материалы для малярных и штукатурных работ: Учебник для ПТУ. – М.: Высшая школа, 2000. – 208 с. ил.