Технологические карты занятий по дисциплине «Техника безопасности при проведении сварочных работ» для специальности среднего профессионального образования 22.02.06 "Сварочное производство.

Автор материала:

Дорошенко Ирина Викторовна.

преподаватель специальных дисциплин,

кандидат технических наук, доцент,

ТОГБПОУ «Многоотраслевой колледж»,

г. Моршанск, Тамбовская область

г. Моршанск, 2014 год

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 1

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Введение |  |  |
| Вид занятия: | Урок ознакомления с новым материалом |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с содержанием и задачами учебной дисциплины, ее роли в формировании специалиста; - систематизировать общие положения и нормативные материалы по технике безопасности при сварке; - напомнить виды ответственности работников за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышленной безопасности. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. Модель электросварки, Video file. Ручная дуговая сварка, Video file. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Девисилов В.А. Охрана труда, М. «Форум – Инфра - М», 2002 г. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Общие требования безопасности и нормативные материалы по технике безопасности при сварке при проведении сварочных работ. ГОСТ 12.3.003-86 «Работы электросварочные. Требования безопасности», ГОСТ 12.1.004-85, ГОСТ 12.1.010-76, ГОСТ 12.3.002-75. - Ответственность за соблюдение техники безопасности. Государственный контроль над выполнением норм и правил по технике безопасности. - Допуск к электросварочным работам. - Рекомендации сварщикам при проведении сварочных работ. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Осмысление и закрепление понятий и определений | - Основные опасные факторы при сварочных работах. - Предотвращение опасности поражения брызгами расплавленного металла и шлака. - Виды ответственности работников за нарушение требований трудового права, охраны труда и промышленной безопасности. - Надзор и контроль за соблюдением законодательства о труде и охране труда. | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. Девисилов В.А. Охрана труда, М. «Форум – Инфра - М», 2002 г. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

Учебно-методическая карта занятия № 2

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 2

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности труда при ручной дуговой сварке |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с опасными и вредными производственными факторами при ручной сварке - раскрыть причины несчастных случаев при производстве электросварочных работ; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при ручной сварке; |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Технология электрической сварки плавлением. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, , обучающие плакаты по основам сварочного дела. Модель электросварки, Video file. Ручная дуговая сварка, Video file. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г.Технология электрической сварки плавлением. - М.:ACADEMA, 2006. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - сущность процесса ручной дуговой сварки; - особенности сварки плавящимся и неплавящимся электродом. | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Опасные и вредные производственные факторы при ручной дуговой сварке и их влияние на сварщика. - Допуск к выполнению электросварочных работ. - Строение и параметры сварочной дуги. - Запретные действия при ручной дуговой сварке. - Обязанности сварщика перед началом и по окончании электросварочных работ. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Что такое дуговая сварка покрытым электродом? - Назовите четыре стадии процессы плавления и расплавления электрода. - Назовите опасные производственные факторы при выполнении сварочных работ. - Граждане какого возраста могут быть допущены к выполнению сварочных работ? - Кто подключает сварочный источник питания к распределительному щиту? | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009 г. - Девисилов В.А. Охрана труда, М. «Форум – Инфра - М», 2002 г. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

Учебно-методическая карта занятия № 3

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 3

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Организация рабочего места электросварщика |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с видами сварочных постов для ручной дуговой сварки; - уметь оснащать кабины для ручной дуговой сварки в зависимости от условий работы. - проанализировать основные требования к сварочным постам. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Технология электрической сварки плавлением. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. Модель электросварки, Video file. Ручная дуговая сварка, Video file. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г.Технология электрической сварки плавлением. - М.:ACADEMA, 2006. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - сущность процесса ручной дуговой сварки; - вредные газы и испарения, облучение сварочной дугой, опасность поражения электрическим током | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Общие принципы проектирования оборудования для сварки. - Стационарные и передвижные посты при ручной дуговой сварке. - . Общие требования к сварочным постам. - Устройство кабины для сварочного поста для дуговой сварки и ее оснащение. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Допускается размещение в одной кабине нескольких сварочных постов? - Какой щирины проходы должны быть предусмотрены в электросварочных цехах? - . Какой высоты должны быть экраны для отделения в помещениях мест работы сварщиков от смежных рабочих мест и проходов к ним? - Какими основными устройствами и приборами должна оснащаться установка для ручной электросварки.? | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009 г. - Девисилов В.А. Охрана труда, М. «Форум – Инфра - М», 2002 г. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 4

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности при эксплуатации источников питания для сварки |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с требованиями безопасности к конструкции источников питания для сварки; - усвоить порядок подключения сварочных проводов; - проанализировать эргономические требования к конструкции источников питания. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов, Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. Модель электросварки, Video file. Ручная дуговая сварка, Video file. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов», М. «Академия», 2010 |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - основные устройства и приборы для оснащения установок для ручной электросварки; - общие требования к сварочным постам. | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Расположение источников питания для сварки. - Системы стандартов безопасности труда (ССБТ), а также ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 «Источники питания для сварки. Требования безопасности». - Устройства для включения-выключения питания. - Подключение сварочных проводов. - Эргономические требования, т. е. к системам человек-машина. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Какими способами необходимо проводить соединение жил сварочных проводов? - Допускается ли использовать в качестве питающих проводов для подключения источника сварочного тока к цеховой сети провод марки ПР, ПРГ? - Какие провода применяются для подвода к электроду? - В каких случаях необходимо отключать сварочный автомат? | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов», М. «Академия», 2010. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 5

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Проверка соответствия оборудования сварочного поста для дуговой сварки требованиям техники безопасности |  |  |
| Вид занятия: | Практическое занятие |  |  |
| Цели: | Обучающие | Воспитательные |  |
|  | - ознакомить с требованиям техники безопасности к сварочному посту для дуговой сварки; - приобрести навыки, необходимые для оценки свойств источника питания РДС сварочной мастерской техникума (балльная оценка по дифференциальному методу: - знать меры безопасности при работе на сварочном посту РДС | - содействовать формированию у обучающихся умения совместной работе в группе при рациональном разделении труда; - уметь внимательно слушать преподавателя и друг друга; - способствовать формированию и развитию профессиональных качеств. |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивая | Обеспечиваемые |  |
|  | Практическую профессиональную деятельность | Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов. Охрана труда. |  |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Оборудование, материалы и образцы | Сварочный пост РДС, пластины 200х100 δ= 4мм |  |  |
| Место проведения занятия | Сварочная мастерская техникума |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная |  | Дополнительная |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. |  | Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов», М. «Академия», 2010. |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | 1. Подготовка аудитории к занятию. 2. Проверка присутствия учащихся. 3. Распределение методических указаний, материалов, приспособлений, инструментов. | 10мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | 1. Ознакомление студентов с темой и учебными целями практической работы; студент должен знать: - требования техники безопасности к сварочному посту для дуговой сварки; - меры безопасности при работе на сварочном посту. студент должен уметь: - определять свойства источника питания РДС сварочной мастерской техникума (балльная оценка по дифференциальному методу). 2. Показ и объяснение выполняемой работы. 3. Напоминание о технике безопасности. 4. План содержания материала занятия; 5. Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Какое оснащение должен иметь стационарный постРДС? - Способы соединения сварочных кабелей. | 5 мин |
| ЭТАП 3. Проведение практического занятия | Порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями по требованиям техники безопасности к сварочным постам. 2. Провести оценку соответствия оборудования сварочного поста РДС требованиям ТБ. 3. Провести пробную сварку пластин 200х100 δ= 4мм с оценкой свойств источника питания РДС (балльная оценка по дифференциальному методу). 4. Оценить режим работы источника питания ручной дуговой сварки продолжительностью нагрузки ПН%. 5. Заключительный инструктаж. Сбор работ | 60 мин |
| ЭТАП 4. Домашнее задание | Оформить отчет | 2 мин |
| ЭТАП 5. Закрепление материала | Вопросы: 1. Каковы основные требования ТБ к сварочному посту РДС? 2. В каких случаях производят оценку свойств источника питания РДС (балльная оценка по дифференциальному методу)? 3.Что означает продолжительностью нагрузки ПН%. источника питания РДС? | 10 мин |
| ЭТАП 6. Заключение по уроку | Анализ работы группы на уроке. Подведение итогов занятия. Определение выводов по данной работе. Обсуждение, оценка работ. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 6

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Средства индивидуальной защиты при производстве сварочных работ |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с - классами средств индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011 — 89; - усвоить порядок выдачи средств индивидуальной защиты; - уметь подбирать щитки для электросварщиков в зависимости от условий работы. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Технология электрической сварки плавлением. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. Модель электросварки, Video file. Ручная дуговая сварка, Video file. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г.Технология электрической сварки плавлением. - М.:ACADEMA, 2006. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Требования к электросварочному оборудованию; - Что такое режим холостого хода сварочного трансформатора? - Как включают амперметр в электрическую цепь? | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Классы средств индивидуальной защиты согласно ГОСТ 12.4.011 — 89. - Значение спецодежды и спецобуви, нормы выдачи и правила пользования ими. - Предохранительные приспособления. - Щитки для электросварщиков (ГОСТ 12.4.035-78). - Наличие средств индивидуальной защиты для допуска электросварщика к выполнению работ. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Средства индивидуальной защиты сварщика. - Выбор плотности защитного стекла в сварочной маске при дуговой сварке. - Маркировка защитных свойств спецодежды для сварщиков. | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. Самостоятельная работа: Составить таблицу «Светофильтры, применяемые при сварочных работах (ГОСТ 9497-60)» | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009 г. - Девисилов В.А. Охрана труда, М. «Форум – Инфра - М», 2002 г. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 7

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности при работе на машинах контактной сварки |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с опасными и вредными производственными факторами при выполнении работ на машинах контактной сварки; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при контактной сварке; - определять степень защиты машин контактной сварки от прикосновения к токоведущим и движущимся частям согласно буквенно-цифрового обозначения. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Технология и оборудование контактной сварки. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Баннов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. - М.: «Академия», 2007 г. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 5 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - . разновидности и устройство щитков для электросварщиков; - маркировка защитных свойств спецодежды для сварщиков; | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Воздействие на человека опасных и вредных производственных факторов при выполнении работ на машинах контактной сварки. - Обозначение степени защиты от прикосновения к токоведущим и движущимся частям машин контактной сварки согласно ГОСТ 14254-80. - Техника безопасности труда при выполнении работ на машинах контактной сварки. - Обязанности оператора перед началом работы, во время работы, при ремонте, осмотрах, смене и зачистке электродов и других подсобных работах, по окончании работы. | 25 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | 1. Условия образования сварных соединений при контактной сварке. 2. Материалы, соединяемые контактной сваркой. 3. Виды сварных соединений при контактной сварке. 4. Режимы сварки контактной сваркой. | 5 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Баннов М.Д. Технология и оборудование контактной сварки. - М.: «Академия», 2007 г. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 7

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности при контрольных испытаниях сварных швов |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - проанализировать основные правила техники безопасности труда при проведении дефектоскопии сварных швов; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при контроле герметичности. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Контроль качества сварных соединений. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, М. «Академия», 2009 |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 5 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия. | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Требования безопасности при проведении радиографического контроля. - Опасность рентгеновских и гамма-лучей. Меры безопасности, снижающие дозу облучения на рабочем месте. Требования, предъявляемые к рентгеновской лаборатории. - Требования безопасности при проведении работ по контролю сварных швов методами ультразвуковой дефектоскопии, магнитографического контроля, цветным методом. - Требования безопасности при контроле герметичности. | 25 мин |
| ЭТАП 4. Контроль знаний | Тестовый рубежный контроль | 5 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. - Овчинников В.В. Контроль качества сварных соединений, М. «Академия», 2009 | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 8

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Проверка соответствия оборудования сварочного поста машины контактной сварки для требованиям техники безопасности |  |  |
| Вид занятия: | Практическое занятие |  |  |
| Цели: | Обучающие | Воспитательные |  |
|  | - ознакомить с требованиям техники безопасности к сварочному посту машины контактной сварки; - приобрести навыки, необходимые для проверки сварочного оборудования, инструмента и приспособлений контактной сварки сварочной мастерской техникума; - знать меры безопасности при работе на сварочном посту машины контактной сварки. | - содействовать формированию у обучающихся умения совместной работе в группе при рациональном разделении труда; - уметь внимательно слушать преподавателя и друг друга; - способствовать формированию и развитию профессиональных качеств. |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивая | Обеспечиваемые |  |
|  | Практическую профессиональную деятельность | Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов. Охрана труда. |  |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Оборудование, материалы и образцы | Сварочный пост машины контактной сварки |  |  |
| Место проведения занятия | Сварочная мастерская техникума |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная |  | Дополнительная |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. |  | Овчинников В.В. «Оборудование, механизация и автоматизация сварочных процессов», М. «Академия», 2010. |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | 1. Подготовка аудитории к занятию. 2. Проверка присутствия учащихся. 3. Распределение методических указаний, материалов, приспособлений, инструментов. | 10мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | 1. Ознакомление студентов с темой и учебными целями практической работы; студент должен знать: - требования техники безопасности к сварочному посту для машины контактной сварки; - меры безопасности при работе на сварочном посту. студент должен уметь: - проверять сварочное оборудование, инструмент и приспособления контактной сварки. 2. Показ и объяснение выполняемой работы. 3. Напоминание о технике безопасности. 4. План содержания материала занятия. 5. Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Какое оснащение должен иметь стационарный пост? - Какие основные узлы машины контактной сварки? | 5 мин |
| ЭТАП 3. Проведение практического занятия | Порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с основными теоретическими положениями по требованиям техники безопасности к сварочным постам машин контактной сварки. 2. Провести оценку соответствия оборудования сварочного поста контактной сварки требованиям ТБ. 3. Провести проверку сварочного оборудования, инструмента и приспособлений контактной сварки. 4. Заключительный инструктаж. Сбор работ | 60 мин |
| ЭТАП 4. Домашнее задание | Оформить отчет | 2 мин |
| ЭТАП 5. Закрепление материала | Вопросы: 1. Каковы основные требования ТБ к сварочному посту машин контактной сварки? 2. В каких показателях допускаются отклонения от требований при проверке сварочного оборудования, инструмента и приспособлений контактной сварки? 3.Как проверить герметичность системы охлаждения машин контактной сварки? | 10 мин |
| ЭТАП 6. Заключение по уроку | Анализ работы группы на уроке. Подведение итогов занятия. Определение выводов по данной работе. Обсуждение, оценка работ. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 9

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Требования безопасности при работе с карбидом кальция |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить со способами получения технического ацетилена; - усвоить маркировку стандартных барабанов для хранения карбида кальция; - проанализировать требования к ацетиленовым генераторам для производства газосварочных работ. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Газопламенная обработка металлов. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газопламенная обработка металлов. – М.:ACADEMA, 2005. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Наружные и внутренние дефекты сварных швов. - Рентгеновские лучи. - ТБ при гамма-дефектоскопии. - ТБ при ультразвуковом методе контроля. | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Требования безопасности при получении технического ацетилена, его хранению, транспортировке. - Правила обращения с карбидом кальция. Средства индивидуальной защиты при работе с карбидом кальция. - Правила установки и обслуживания ацетиленовых аппаратов. Проверка исправности генераторов. - Устройство водяных затворов и их назначение. Основные правила эксплуатации водяных затворов. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - ТБ при вскрытии барабана с карбидом кальция. - Меры защиты генераторов и водяных затворов от замерзания. - Причины обратного удара водяных затворов, их опасность. | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газопламенная обработка металлов. – М.:ACADEMA, 2005. - Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. - М.:ACADEMA, 2008. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 10

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности при газовой сварке и резке |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с опасными и вредными производственными факторами при выполнении газовой сварке и резке; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при газовой сварке и резке; - ознакомить с правилами обращения с баллонами для сжатых газов; - изучить виды сварочных постов для газовой сварки и резки. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Газопламенная обработка металлов. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газопламенная обработка металлов. – М.:ACADEMA, 2005. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия. | 10 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Опасности, возникающие при газосварочных работах. - Основные причины производственного травматизма при газосварочных работах. - Требования к лицам, допускаемым к выполнению работ по газосварке. - Меры безопасности при организации рабочего места газосварщика. - Устройство, содержание и освидетельствование баллонов для сжатия и сжиженных газов. - Меры безопасности при транспортировке баллонов с горючим газом и окислителем. - Окраска и правила хранения газовых баллонов. Меры безопасности при эксплуатации баллонов. - Назначение и принцип действия редукторов, предохранительного клапана, манометров. - Правила безопасной эксплуатации горелок и резака. | 45 мин |
| ЭТАП 4. Контроль знаний | Тестовый рубежный контроль | 25 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. Л.1. стр.114-140 Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему: «Правила пользования баллонами при проведении сварочных работ» | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Полевой Г.В., Сухинин Г.К. Газопламенная обработка металлов. – М.:ACADEMA, 2005. 3. Казаков Ю.В. Сварка и резка материалов. - М.:ACADEMA, 2008. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 11

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Техника безопасности на строительно-монтажной площадке |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с порядком подготовки и окончания сварочных работ на строительно-монтажной площадке; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при проведении сварочных работ на строительно-монтажной площадке в зимнее время. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Производство сварных конструкций. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Маслов Б.Г. Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. - М.: Изд. Центр "Академия", 2007. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Подготовительные и заключительные работы на строительно-монтажной площадке. - Оформление наряд-допуска. - Защита мест сварки в условиях монтажа. - Ограждения мест сварки. - Техника безопасности на строительно-монтажной площадке в зимнее время. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Рекомендации по защите места сварки в условиях монтажа. - Требования к сварщикам при выполнении работ на высоте. - выполнение сварочных работ на высоте в двух и более ярусах по одной вертикали - Ширина площадки с ограждением при необходимости выполнения электросварочных работ на высоте. - Места крепления карабина предохранительного пояса | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Маслов Б.Г. Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. - М.: Изд. Центр "Академия", 2007. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 12

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Меры безопасности при сварке в местах повышенной опасности |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - проанализировать правила безопасности при работе на высоте; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при выполнении сварочных работ в закрытых местах; - проанализировать правила безопасности при выполнении сварочных работ в замкнутых сосудах и резервуарах. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Производство сварных конструкций. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Маслов Б.Г. Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. - М.: Изд. Центр "Академия", 2007. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Проведение сварочных работ на высоте. - Сварка тары из-под горючего - Сварка аппаратов и сосудов, работающих под давлением. - Требования безопасности при производстве электросварки в закрытых местах, замкнутых сосудах и резервуарах. - Сборка и сварка крупногабаритных изделий. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Контроль знаний | Тестовый рубежный контроль | 25 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. Самостоятельная работа. Подготовить сообщение: «Меры безопасности при сварке в защитных газах» | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Маслов Б.Г. Выборнов А.П. Производство сварных конструкций. - М.: Изд. Центр "Академия", 2007. 3. Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 13

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Правила электротехнической безопасности |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - изучить меры безопасности труда при электросварочных работах; - проанализировать основные правила техники безопасности труда при выполнении сварочных работ в закрытых местах; - способствовать формированию комплекса мероприятий по защите от поражения электрическим током; - •способствовать формированию навыков подключения электросварочного аппарата, сварочного трансформатора. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Электроника и электротехника. Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; | 10 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Допуск к выполнению электросварочных работ. - Правила техники безопасности по установке, ремонту и наблюдению за электросварочными аппаратами. - Защита от поражения электрическим током. - Защитное заземление, автоматическое отключение питания (зануление), устройства защитного отключения. - Подключение электросварочного аппарата. - Схема подключения сварочного трансформатора. - Требования безопасности перед началом работы, во время работы и по окончании работы. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Факторы, влияющие на степень опасности поражения человека электрическим током. - Группа по электробезопасности электросварщика ручной сварки. - Присоединение и отсоединение от сети электросварочного оборудования. - Безопасное напряжение при работе сварщика в различных условиях работы. | 20 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. 3. Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 14

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Пожарная безопасность при сварке |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - изучить меры противопожарной безопасности; - проанализировать основные правила проведения сварочных и других огневых работ; - ознакомить с причины возникновения пожаров; - изучить пути эвакуации при возникновении пожара и взрыва; - способствовать формированию навыков использования огнетушителей. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Факторы, влияющие на степень опасности поражения человека электрическим током. - Группа по электробезопасности электросварщика ручной сварки. - Присоединение и отсоединение от сети электросварочного оборудования. | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Причины пожаров на месте производства сварочных работ. - Правила пожарной безопасности при проведении сварочных и других огневых работ на объектах народного хозяйства. - Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности. - Предупреждение взрывов. Эвакуационные пути. - Пожарная техника. Огнетушители: химические пенные, углекислотные, порошковые. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Классы пожаров. - Обеспеченность мест производства сварочных работ противопожарным оборудованием. - Вещества, которые нельзя тушить водой. - Правила применения огнетушителей. | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. Самостоятельная работа: Составить таблицу «Принадлежность производственных помещений к категориям взрывопожарной и пожарной опасности» | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 15

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Изучение устройства и принципа работы огнетушителей |  |  |
| Вид занятия: | Практическое занятие |  |  |
| Цели: | Обучающие | Воспитательные |  |
|  | - изучить применение, принцип действия, выбор и расчет средств пожаротушения; - ознакомить с разделением производственных объектов на категорий-пожароопасности; - способствовать формированию навыков использования огнетушителей. | • содействовать формированию у обучающихся умения совместной работе в группе при рациональном разделении труда; • уметь внимательно слушать преподавателя и друг друга; • способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |  |
| Межпредметные связи | Обеспечивая | Обеспечиваемые |  |
|  | Практическую профессиональную деятельность | Охрана труда. |  |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | Огнетушители ОХП 10, ОУ 5, ОП 1 («Момент») |  |  |
| Место проведения занятия | Сварочная мастерская техникума |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная |  | Дополнительная |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. |  | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | 1. Подготовка аудитории к занятию. 2. Проверка присутствия учащихся. 3. Распределение методических указаний, материалов, оборудования.. | 10мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | 1. Ознакомление студентов с темой и учебными целями практической работы; студент должен знать: - применение, принцип действия и выбор средств пожаротушения; - деление производственных объектов на категорий-по пожароопасности. студент должен уметь: - производить расчет средств пожаротушения; - . пользоваться огнетушителями. 2. Показ и объяснение выполняемой работы. 3. Напоминание о технике безопасности. 4. План содержания материала занятия. 5. Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Какие существуют классы пожаров? - Обеспеченность мест производства сварочных работ противопожарным оборудованием. - Какие вещества нельзя тушить водой? | 5 мин |
| ЭТАП 3. Проведение практического занятия | Порядок выполнения работы: 1. Ознакомиться с устройством огнетушителей, произведя их сборку и разборку. 2. Определить, категорию производства по степени пожарной опасности и степень огнестойкости здания (сооружения) для своего варианта. 3. Рассчитать для выбранного варианта работы запас воды для целей пожаротушения и количество первичных средств пожаротушения. 4. Выполнить рисунки и краткое описание принципа действия, технические характеристики и область применения основных типов огнетушителей 4. Заключительный инструктаж. Сбор работ | 60 мин |
| ЭТАП 4. Домашнее задание | Оформить отчет | 2 мин |
| ЭТАП 5. Закрепление материала | Вопросы: 1.. На какие категории по пожарной и взрывной опасности подразделяются промышленные объекты? Дать краткую характеристику каждой категории 2. Какие условия необходимы для предотвращения горения? 3.. От чего зависит выбор огнетушителей? 4. Что такое кратность и стойкость пены? | 10 мин |
| ЭТАП 6. Заключение по уроку | Анализ работы группы на уроке. Подведение итогов занятия. Определение выводов по данной работе. Обсуждение, оценка работ. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 16

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Системы вентиляции и пылезащита |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - изучить меры противопожарной безопасности; - проанализировать основные правила проведения сварочных и других огневых работ; - ознакомить с причины возникновения пожаров; - изучить пути эвакуации при возникновении пожара и взрыва; - способствовать формированию навыков использования огнетушителей. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 6 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Классы пожаров. - Огнетушащие свойства веществ. - Правила применения огнетушителей. | 15 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Вредные вещества, выделяемые в процессе сварки. - Загрязнение воздуха пылью. Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Принципы вентиляции сварочных цехов. - Выбор схем общеобменной вентиляции сварочных цехов. - Эффективность вентиляционных систем и пути их совершенствования. | 50 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Примеси, загрязняющие воздух при электродуговой сварке - Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны. - Виды вентиляции. - Оборудование вентиляционными установуами сварочных постов. | 15 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 17

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Освещение сборочно-сварочных цехов |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - изучить требования к системам освещения на рабочих местах; - проанализировать основные параметры освещения на рабочих местах; - ознакомить с требованиями к организации освещения на рабочих. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 5 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Примеси, загрязняющие воздух при электродуговой сварке - Понятие ПДК. - Виды вентиляции. | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Уровень освещенности мест сварки. - Оборудование электрического освещения производственных и бытовых помещений сборочно-сварочных цехов. - Виды производственного освещения. - Искусственное освещение: рабочее, аварийное, эвакуационное и специальное. - Источники освещения. | 25 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Основные виды производственного освещения. - Виды естественного освещения - Системы искусственного освещения. - Виды светильников. - Контроль освещенности на рабочих местах и в производственных помещениях. - Рекомендуемые показатели освещения сварочных и сборочно-сварочных цехов при использовании газоразрядных ламп. | 5 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | 1. Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. 2. Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 17

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Борьба с шумом и вибрацией |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с источниками шума и вибрации в сборочно-сварочных цехах; - , усвоить допустимые уровни шума в сборочно-сварочных цехах; - проанализировать мероприятия по снижению шума и вибрации. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 5 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия; - Повторение и актуализация опорных знаний – фронтальный опрос: - Недостатки искусственного освещения. - Основные виды производственного освещения. - Виды светильников. - Контроль освещенности на рабочих местах. | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Источники шума и вибрации в сборочно-сварочных цехах: технологическое и вентиляционное оборудование, виброинструменты. - Допустимые уровни шума в сборочно-сварочных цехах, помещениях для плазменной и электронной обработки металлов и методы их измерений (ГОСТ 12.1.035-81). - Защита органов слуха. - Мероприятия по снижению вибрации. «Санитарные нормы проектирования промышленных предприятий» (СН 245—71). | 25 мин |
| ЭТАП 4. Контроль знаний | Тестовый рубежный контроль | 5 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Работа с конспектом лекции. | 2 мин |
| ЭТАП 6. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. - Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. - Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. | 3 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |

- УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

- ТОГБОУ СПО «МНОГООТРАСЛЕВОЙ ТЕХНИКУМ»

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ЗАНЯТИЯ № 18

| Дисциплина, курс: | «Техника безопасности при проведении сварочных работ», 4 курс |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тема: | Первая помощь при несчастных случаях |  |  |
| Вид занятия: | Комбинированный урок |  |  |
| Цели: | Обучающие |  | Воспитательные |
|  | - ознакомить с общими принципами оказания первой помощи пострадавшим на производстве; - ознакомить со способами реанимации при оказании первой медицинской помощи; - уметь оказывать первую медицинскую помощь при поражении электрическим током. |  | Способствовать формированию и развитию профессиональных качеств |
| Межпредметные связи | Обеспечивая |  | Обеспечиваемые |
|  | Практическую профессиональную деятельность |  | Охрана труда. |
| МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТИЯ |  |  |  |
| Наглядные пособия | Альбом схем и чертежей, обучающие плакаты по основам сварочного дела. |  |  |
| Технические средства обучения | ПК, видеопроектор. |  |  |
| Ресурсы сети Интернет | weldzone.info›safety/582-video-oxrana-truda…-видео; Виртуальная библиотека. Техника безопасности при сварке. svarkainfo.ru |  |  |
| Литература | Основная | Дополнительная |  |
|  | Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. | Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. |  |

| ОРГАНИЗОВАННАЯ СТРУКТУРА УРОКА |  |  |
| --- | --- | --- |
| ЭТАП 1. Организационный момент. | - Подготовка аудитории к занятию; - Проверка наличия студентов; - Заполнение преподавателем журнала; - Проверка готовности студентов к занятию; - Настрой студентов на работу. | 5 мин |
| ЭТАП 2. Постановка цели и актуализация знаний | - Ознакомление студентов с темой и учебными целями занятия; - Значимость темы в будущей профессиональной деятельности: «Соблюдение правил ТБ – главная составляющая трудовой деятельности». - План содержания материала занятия. | 5 мин |
| ЭТАП 3. Сообщение новых знаний преподавателем и усвоение их студентами | - Мероприятия по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшему. - Первая помощь пострадавшему от действия электрического тока: освобождение пострадавшего от действия электрического тока, оценка его состояния, способы оживления организма при клинической смерти (искусственное дыхание и массаж сердца). - Первая доврачебная помощь при ранении, ожогах, отморожении, переломах, вывихах и растяжении связок, обмороке, тепловом и солнечном ударе, отравлениях. - Транспортировка пострадавших. | 45 мин |
| ЭТАП 4. Закрепление и обобщение знаний | - Первая доврачебная помощь пострадавшим от действия электрического тока. - Правила выхода из зоны растекания тока. - Переноска пострадавшего. - Первая доврачебная помощь при ожогах. | 5 мин |
| ЭТАП 5. Домашнее задание | Подготовка к зачету | 3 мин |
| ЭТАП 6. Тестовый итоговый контроль |  | 25 |
| ЭТАП 7. Сообщение списка рекомендуемой литературы | - Куликов О.Н., Ролин Е.И. Охрана труда при производстве сварочных работ, М. «Академия», 2009. - Колганов Л.А. Сварочные работы. – М.: «Дашков и К0», 2008 г. - Чернышов Г.Г. Сварочное дело. - М.:ACADEMA, 2008. - Левадный В.С., Бурлака А.П. Сварочные работы. Практическое пособие. – М.:Аделант, 2007. | 2 мин |
| Преподаватель Дорошенко И.В. |  |  |