Инструкционная карта

Подключение фотореле ФР-601

Учебная цель: приобретение практических навыков по подключению электроустановочных изделий. Ознакомление с электромонтажными изделиями.

Область применения: фотореле предназначено для автоматического включения и отключение освещения в зависимости от уровня освещенности.

Инструмент и приспособления: отвертка размером 135х0,3 мм, боковые кусачки, монтерский нож, универсальные электромонтажные плоскогубцы и круглогубцы.

Материалы: стенд с подключаемыми электроустановчными изделиями, провод ПВ-3 1х1,5мм2.

- отрезать провода для подключения необходимой длины.

- снять изоляцию монтерским ножом с конца подсоединяемой жилы на длину достаточную под винтовой зажим плюс 2-3 мм.

- выполнить подключение к выводам контактных проводников согласно схемы:

- коричневый провод – подключение фазы (L)

- синий провод – подключение нейтрали (N)

-  красный провод – подключение нагрузки

- проверить правильность собранной схемы

- предоставить на проверку преподавателю. После проверки преподавателем на работоспособность собранного узла, получить разрешение,  выполнить демонтаж и уборку рабочего места.

Инструкционная карта

Подключение датчика движения ДДС-03

Учебная цель: приобретение практических навыков по подключению электроустановочных изделий. Ознакомление с электромонтажными изделиями.

Область применения: инфракрасный датчик движения ДДС-03 предназначен для автоматического включения и отключения нагрузки в заданном интервале времени при появлении движущихся объектов в зоне обнаружения датчика и зависимости от уровня освещенности.

Инструмент и приспособления: отвертка размером 135х0,3 мм, боковые кусачки, монтерский нож, универсальные электромонтажные плоскогубцы и круглогубцы.

Материалы: стенд с подключаемыми электроустановчными изделиями, провод ПВ-3 1х1,5мм2.

- отрезать провода для подключения необходимой длины.

- снять изоляцию монтерским ножом с конца подсоединяемой жилы на длину достаточную под винтовой зажим плюс 2-3 мм.

- выполнить подключение к выводам контактных проводников согласно схемы:

- коричневый провод – подключение фазы (L)

- синий провод – подключение нейтрали (N)

-  красный провод – подключение нагрузки

- проверить правильность собранной схемы

- предоставить на проверку преподавателю. После проверки преподавателем на работоспособность собранного узла, получить разрешение,  выполнить демонтаж и уборку рабочего места.